CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN 10 : 2014/BTNMT (Dự thảo 1.0) QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC BIỂN National technical regulation on marine water quality HÀ NỘI - 2014

Lời nói đầu

QCVN 10: 2014/BTNMT do Tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số .......... ngày ............ tháng ....... năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC BIỂN

National technical regulation on marine water quality

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi áp dụng

1.1.1. Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số chất lượng nước biển ven bờ, xa bờ.

1.1.2. Quy chuẩn này áp dụng để đánh giá và kiểm soát chất lượng của vùng nước biển ven bờ, xa bờ, phục vụ mục đích thể thao, giải trí dưới nước, nuôi trồng thủy sản, bảo vệ môi trường biển và các mục đích khác.

1.2. Giải thích thuật ngữ

Nước biển ven bờ là nước biển ở vùng vịnh, cảng và những nơi cách bờ trong vòng 06 hải lý (khoảng 11 km).

Nước biển xa bờ là nước biển ở vùng biển xa bờ. Vùng biển xa bờ được tính từ đường cách bờ biển 06 hải lý (khoảng 11 km) đến giới hạn ngoài của vùng biển Việt Nam.

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

Giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển ven bờ được quy định tại Bảng 1, giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển xa bờ được quy định tại Bảng 2.

Bảng 1: Giá trị giới hạn của các thông số trong nước biển ven bờ

| TT | Thông số | Đơn vị | Giá trị giới hạn |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vùng nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh | Vùng bãi tắm, thể thao dưới nước | Các nơi khác |
| 1 | pH |  | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 |
| 2 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | mg/l | 50 | 50 | - |
| 3 | Ôxy hoà tan (DO) | mg/l | ≥ 5 | ≥ 4 | - |
| 4 | BOD5 (20oC) | mg/l | 20 | 10 | 20 |
| 5 | Amoniac (NH3) (tính theo N) | mg/l | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 6 | NO2- | mg/l | 0,055 | - | - |
| 7 | NO3- | mg/l | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 8 | PO43- | mg/l | 0,045 | 0,015 | 0,015 |
| 9 | Florua (F-) | mg/l | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 10 | Sulfua (S2-) | mg/l | 0,005 | 0,01 | 0,01 |
| 11 | Xyanua (CN-) | mg/l | 0,005 | 0,005 | 0,01 |
| 12 | Asen (As) | mg/l | 0,01 | 0,04 | 0,05 |
| 13 | Cadimi (Cd) | mg/l | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 14 | Chì (Pb) | mg/l | 0,05 | 0,1 | 0,1 |
| 15 | Crom III (Cr3+) | mg/l | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| 16 | Crom VI (Cr6+) | mg/l | 0,02 | 0,05 | 0,05 |
| 17 | Đồng (Cu) | mg/l | 0,03 | 0,5 | 1 |
| 18 | Kẽm (Zn) | mg/l | 0,05 | 1,0 | 2,0 |
| 19 | Mangan (Mn) | mg/l | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 20 | Sắt (Fe) | mg/l | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| 21 | Thủy ngân (Hg) | mg/l | 0,001 | 0,002 | 0,005 |
| 22 | Tributyl thiếc (TBT) | µg/l | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 23 | Dầu và mỡ | mg/l | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| 24 | Phenol tổng số | mg/l | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
| 25 | DDT | µg/l | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 26 | BHC | µg/l | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 27 | Dieldrin | µg/l | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 28 | Aldrin | µg/l | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 29 | Heptachlor & Heptachlorepoxide | µg/l | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 30 | Tổng hoạt độ phóng xạ α | Bq/l | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 31 | Tổng hoạt độ phóng xạ β | Bq/l | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 32 | Coliform | MPN/100ml hoặc CFU/100ml | 1000 | 1000 | 1000 |

Ghi chú: Dấu (-) là không quy định.

(*): Các chất PAH cần phân tích: naphthalen, acenaphthylen, acenaphthen, fluoren, phenanthren, athracen, fluroanthen, pyren, benzo[a] anthracen, chryren, benzo[e]pyren, dibenzo[a,h]anthracen.

Bảng 2: Giá trị giới hạn của các thông số trong nước biển xa bờ

| TT | Thông số | Đơn vị | Giá trị cho phép |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH |  | 7,5 - 8,5 |
| 2 | Kẽm (Zn) | µg/l | 20 |
| 3 | Asen (As) | µg/l | 5 |
| 4 | Thủy ngân (Hg) | µg/l | 0,16 |
| 5 | Cadimi (Cd) | µg/l | 1 |
| 6 | Crôm (Cr) | µg/l | 50 |
| 7 | Đồng (Cu) | µg/l | 10 |
| 8 | Chì (Pb) | µg/l | 5 |
| 9 | Tributyl thiếc (TBT) | µg/l | 0,01 |
| 10 | Cyanua (CN-) | µg/l | 5 |
| 11 | Tổng các hợp chất Hydrocacbon thơm đa vòng (PAH) * | µg/l | 0,3 |
| 12 | Tổng các Phenol | µg/l | 120 |
| 13 | Dầu và mỡ | µg/l | 300 |
| 14 | Các chất trừ sâu clo hữu cơ, polyclobiphenyl (PCB) và clorobenzen ** | µg/l | Không phát hiện |
| 15 | Tổng hoạt độ phóng xạ α | Becquerel/l | 0,1 |
| 16 | Tổng hoạt độ phóng xạ β | Becquerel/l | 1,0 |

Ghi chú:

(*): Các chất PAH cần phân tích: naphthalen, acenaphthylen, acenaphthen, fluoren, phenanthren, athracen, fluroanthen, pyren, benzo[a] anthracen, chryren, benzo[e]pyren, dibenzo[a,h]anthracen.

(**):  Các chất và giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích theo TCVN 9241: 2012 (ISO 6468: 1996) Chất lượng nước – Xác định thuốc trừ sâu clo hữu cơ, polyclobiphenyl và clorobenzen – phương pháp sắc ký khí sau khi chiết lỏng – lỏng.

3. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH

3.1. Phương pháp lấy mẫu và xác định giá trị các thông số trong nước mặt thực hiện theo các tiêu chuẩn sau đây:

| TT | Thông số | Phương pháp phân tích, số hiệu tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lấy mẫu | - TCVN 5998:1995 (ISO 5667-9:1987) - Chất lượng nước - Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu nước biển; |
| 2 | pH | TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008) - Chất lượng nước - Xác định pH |
| 3 | Ôxy hòa tan (DO) | - TCVN 5499-1995. Chất lượng nước - Phương pháp Winkler - Xác định oxy hòa tan . |
| 4 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | - TCVN 6625-2000 (ISO 11923-1997) - Chất lượng nước - Xác định chất rắn lơ lửng bằng cách lọc qua cái lọc sợi thủy tinh. - SMEWW 2540.D; |
| 5 | BOD5 (200C) | - TCVN 6001-1995 (ISO 5815-1989) - Chất lượng nước - Xác định nhu cầu oxi sinh hóa sau 5 ngày (BOD5) - Phương pháp cấy và pha loãng. |
| 6 | Amoniac (NH3) (tính theo N) | - TCVN 7872 : 2008 - Nước - Xác định hàm lượng Amoniac - Phương pháp điện cực chọn lọn Amoniac |
| 7 | Florua (F-) | - TCVN 6494-1999 - Chất lượng nước - Xác định các ion Florua, Clorua, Nitrit, Orthophotphat, Bromua, Nitrat và Sunfat hòa tan bằng sắc ký lỏng ion. - TCVN 6195-1996 (ISO 10359-1-1992) - Chất lượng nước - Xác định florua. Phương pháp dò điện hóa đối với nước sinh hoạt và nước bị ô nhiễm nhẹ. - TCVN 6494-1:2011 (ISO 10304-1:2007) Chất lượng nước – Xác định các anion hòa tan bằng phương pháp sắc kí lỏng ion – Phần 1: Xác định bromua, clorua, florua, nitrat, nitrit, phosphat và sunphat hòa tan. |
| 8 | Nitrit (NO-2) (tính theo N) | - TCVN 6494-1999 - Chất lượng nước - Xác định các ion Florua, Clorua, Nitrit, Orthophotphat, Bromua, Nitrat và Sunfat hòa tan bằng sắc ký lỏng ion. - TCVN 6178-1996 (ISO 6777-1984) - Chất lượng nước - Xác định nitrit. Phương pháp trắc phổ hấp thụ phân tử. - TCVN 6494-1:2011 (ISO 10304-1:2007) Chất lượng nước – Xác định các anion hòa tan bằng phương pháp sắc kí lỏng ion – Phần 1: Xác định bromua, clorua, florua, nitrat, nitrit, phosphat và sunphat hòa tan. |
| 9 | Nitrat (NO-3) (tính theo N) | - TCVN 6494-1999 - Chất lượng nước - Xác định các ion Florua, Clorua, Nitrit, Orthophotphat, Bromua, Nitrat và Sunfat hòa tan bằng sắc ký lỏng ion. - TCVN 6180-1996 (ISO 7890-3-1988) - Chất lượng nước - Xác định nitrat. Phương pháp trắc phổ dùng axit sunfosalixylic. - TCVN 6494-1:2011 (ISO 10304-1:2007) Chất lượng nước – Xác định các anion hòa tan bằng phương pháp sắc kí lỏng ion – Phần 1: Xác định bromua, clorua, florua, nitrat, nitrit, phosphat và sunphat hòa tan. |
| 10 | Phosphat (PO43-) (tính theo P) | - TCVN 6494-1999 - Chất lượng nước - Xác định các ion Florua, Clorua, Nitrit, Orthophotphat, Bromua, Nitrat và Sunfat hòa tan bằng sắc ký lỏng ion. - TCVN 6494-1:2011 (ISO 10304-1:2007) Chất lượng nước – Xác định các anion hòa tan bằng phương pháp sắc kí lỏng ion – Phần 1: Xác định bromua, clorua, florua, nitrat, nitrit, phosphat và sunphat hòa tan. |
| 11 | Xianua (CN-) | - TCVN 7723:2007 (ISO 14403:2003) Chất lượng nước - xác định xianua tổng số và xianua tự do bằng phân tích dòng chảy liên tục |
| 12 | Asen (As) | - TCVN 6626-2000 (ISO 11969-1996) - Chất lượng nước - Xác định asen. Phương pháp đo hấp thụ nguyên tử (kỹ thuật hydrua). |
| 13 | Cadimi (Cd) | - TCVN 6197:2008 Chất lượng nước. Xác định cadimi bằng phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử |
| 14 | Chì (Pb) | - TCVN 6193-1996 (ISO 8288-1986) - Chất lượng nước - Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa. |
| 15 | Crom III (Cr3+) | - TCVN 6222:2008 Chất lượng nước. Xác định crom. Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử |
| 16 | Crom VI (Cr6+) | - TCVN 6222:2008 Chất lượng nước. Xác định crom. Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử |
| 17 | Đồng (Cu) | - TCVN 6193-1996 (ISO 8288-1986) - Chất lượng nước - Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa. |
| 18 | Kẽm (Zn) | - TCVN 6193-1996 (ISO 8288-1986) - Chất lượng nước - Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa. |
| 19 | Niken (Ni) | - TCVN 6193-1996 (ISO 8288-1986) - Chất lượng nước - Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa. |
| 20 | Sắt (Fe) | - TCVN 6177-1996 (ISO 6332-1988) - Chất lượng nước - Xác định sắt bằng phương pháp trắc phổ dùng thuốc thử 1,10 - phenantrolin. |
| 21 | Mangan (Mn) | - TCVN 6002-1995 (ISO 6333-1986) - Chất lượng nước - Xác định mangan - Phương pháp trắc quang dùng fomaldoxim. |
| 22 | Thủy ngân (Hg) | - TCVN 7877:2008 (ISO 5666-1999) - Chất lượng nước - Xác định thủy ngân |
| 23 | Chất hoạt động bề mặt | - TCVN 6336-1998 (ASTM D 2330-1988) - Phương pháp thử chất hoạt động bề mặt bằng metylen xanh. |
| 24 | Dầu và mỡ | - TCVN 7875:2008 Nước – Xác định dầu và mỡ – Phương pháp chiếu hồng ngoại; |
| 25 | Phenol (tổng số) | - TCVN 6216-1996 (ISO 6439-1990) - Chất lượng nước - Xác định chỉ số phenol. Phương pháp trắc phổ dùng 4-aminoantipyrin sau khi chưng cất. |
| 26 | DDT BHC Dieldrin Aldrin Heptachlor & Heptachlorepoxide | - TCVN 9241:2012 - Chất lượng nước – Xác định thuốc trừ sâu clo hữu cơ, polyclobiphenyl và clorobenzen – Phương pháp sắc ký khí sau khi chiết lỏng-lỏng |
| 27 | Tổng hoạt độ phóng xạ α | - TCVN 6053-1995 (ISO 9696-1992) - Chất lượng nước - Đo tổng hợp độ phóng xạ anpha trong nước không mặn - Phương pháp nguồn dày. |
| 28 | Tổng hoạt độ phóng xạ β | - TCVN 6219-1995 (ISO 9697-1992) - Chất lượng nước - Đo tổng hợp độ phóng xạ beta. |
| 29 | E.coli | - TCVN 6187-2:1996 (ISO 9308-2:1990(E)) Chất lượng nước - Phát hiện và đếm vi khuẩn coliform, vi khuẩn coliform chịu nhiệt và escherichia coli giả định. Phần 2: Phương pháp nhiều ống (số có xác suất cao nhất); - TCVN 6187-1:2009 (ISO 9308-1: 2000) Chất lượng nước - Phát hiện và đếm escherichia coli và vi khuẩn coliform. Phần 1: Phương pháp lọc màng; |
| 30 | Coliform | - TCVN 6187-2:1996 (ISO 9308-2:1990(E)) Chất lượng nước - Phát hiện và đếm vi khuẩn coliform, vi khuẩn coliform chịu nhiệt và escherichia coli giả định. Phần 2: Phương pháp nhiều ống (số có xác suất cao nhất); - TCVN 6187-1:2009 (ISO 9308-1: 2000) Chất lượng nước - Phát hiện và đếm escherichia coli và vi khuẩn coliform. Phần 1: Phương pháp lọc màng; |

3.2. Chấp nhận các phương pháp phân tích hướng dẫn trong các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế khác có độ chính xác tương đương hoặc cao hơn các tiêu chuẩn viện dẫn ở mục 3.1.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Quy chuẩn này áp dụng thay thế cho QCVN 10:2008/BTNMT được ban hành theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 và QCVN 44:2012/BTNMT được ban hành theo Thông tư số 10/2012/TT-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4.2. Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chuẩn này.

4.3. Trường hợp các tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp xác định viện dẫn trong Quy chuẩn này có sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo tiêu chuẩn mới.