Phụ lục II

SỐ HIỆU NGUY HIỂM

(Kèm theo Nghị định số:     /2024/NĐ-CP ngày     tháng      năm 2024

của Chính phủ)

___________________________

Mục 1

Số hiệu nguy hiểm gồm 2 hoặc 3 chữ số. Tổng quát các chữ số đó chỉ những sự nguy hiểm sau:

2. Sự phát tán khí do áp suất hay phản ứng hóa học

3. Sự cháy của chất lỏng (hay hóa hơi) và khí, hay chất lỏng tự sinh nhiệt

4. Sự cháy của chất rắn hay chất rắn tự sinh nhiệt

5. Sự ôxy hóa tỏa nhiệt

6. Tác động của độc tố

7. Sự phóng xạ

8. Sự ăn mòn

9. Sự nguy hiểm do phản ứng tự sinh mạnh

Ghi chú: Sự nguy hiểm do phản ứng tự sinh mạnh ở số 9 bao gồm cả khả năng tự nhiên mà chất bị tan rã, nổ hoặc phản ứng trùng hợp kèm theo sự giải phóng các khí độc dễ cháy.

Nếu con số được viết 2 lần sẽ chỉ mức độ nguy hiểm đặc biệt lớn.

Khi sự nguy hiểm kèm theo một chất độc được đã được chỉ một cách đầy đủ chỉ bằng một số hiệu thì sau số hiệu đó là số 0.

Sự kết hợp giữa các chữ số đó sẽ có ý nghĩa riêng biệt - xem Mục 2 dưới đây:

Nếu số hiệu nguy hiểm đứng trước bằng chữ X có nghĩa là chất đó sẽ phản ứng mạnh với nước. Với những chất như vậy, nước chỉ có thể được sử dụng khi có sự thông qua của các chuyên gia.

Mục 2

Số hiệu nguy hiểm của các chất trong cột 3 Phụ lục I có ý nghĩa như sau:

Phụ lục III

MẪU NHÃN, BIỂU TRƯNG HÀNG HÓA NGUY HIỂM

(Kèm theo Nghị định số:     /2024/NĐ-CP ngày      tháng      năm 2024 của Chính phủ)

___________________________

1. Mẫu nhãn, biểu trưng hàng hóa nguy hiểm:

1.1. Loại 1:

Số 1

Nhóm 1.1, 1.2 và 1.3

Biểu tượng (quả bom nổ): màu đen; nền: màu cam; số “1” ở góc đáy

Nền: màu cam; chữ số: màu đen; chữ cao khoảng 30 mm, độ đậm 5mm

(nhãn có kích thước 100mm x 100mm; Số “1” ở góc đáy

** Chỗ điền nhóm - được để trống nếu tính dễ nổ là rủi ro phụ.

* Chỗ điền nhóm tương thích - được để trống nếu tính dễ nổ là rủi ro phụ.

(Số 1.4)

Nhóm 1.4

(Số 1.5)

Nhóm 1.5

(Số 1.6)

Nhóm 1.6

Số 1

Nhóm 1.1, 1.2 và 1.3

Biểu tượng (quả bom nổ): màu đen; nền: màu cam; số “1” ở góc đáy

Nền: màu cam; chữ số: màu đen; chữ cao khoảng 30 mm, độ đậm 5mm

(nhãn có kích thước 100mm x 100mm; Số “1” ở góc đáy

** Chỗ điền nhóm - được để trống nếu tính dễ nổ là rủi ro phụ.

* Chỗ điền nhóm tương thích - được để trống nếu tính dễ nổ là rủi ro phụ.

(Số 1.4)

Nhóm 1.4

(Số 1.5)

Nhóm 1.5

(Số 1.6)

Nhóm 1.6

1.2. Loại 2:

(Số 2.1)

Khí dễ cháy

Biểu tượng (ngọn lửa): màu đen hoặc trắng

Nền: màu đỏ; số “2” ở góc đáy

(Số 2.2)

Khí không cháy, không độc

Biểu tượng (chai chứa khí): màu đen hoặc trắng

Nền: xanh lá cây; số “2” ở góc đáy

(Số 2.1)

Khí dễ cháy

Biểu tượng (ngọn lửa): màu đen hoặc trắng

Nền: màu đỏ; số “2” ở góc đáy

(Số 2.2)

Khí không cháy, không độc

Biểu tượng (chai chứa khí): màu đen hoặc trắng

Nền: xanh lá cây; số “2” ở góc đáy

(Số 2.3)

Khí độc

Biểu tượng (đầu lâu và xương chéo): màu đen

Nền: màu trắng; số “2” ở góc đáy

(Số 2.3)

Khí độc

Biểu tượng (đầu lâu và xương chéo): màu đen

Nền: màu trắng; số “2” ở góc đáy

1.3. Loại 3:

(Số 3)

Biểu tượng (Ngọn lửa): màu đen hoặc trắng

Nền: màu đỏ; số “3” ở góc đáy

(Số 3)

Biểu tượng (Ngọn lửa): màu đen hoặc trắng

Nền: màu đỏ; số “3” ở góc đáy

1.4. Loại 4:

(Số 4.1)

Biểu tượng (Ngọn lửa): màu đen; Nền: màu trắng với bảy gạch sọc đỏ; số “4” ở góc đáy.

(Số 4.2)

Biểu tượng (Ngọn lửa): màu đen; Nền: nửa trên màu trắng, nửa dưới màu đỏ; số “4” ở góc đáy.

(Số 4.3)

Biểu tượng (Ngọn lửa): màu đen hoặc màu trắng; Nền: xanh dương; số “4” ở góc đáy.

(Số 4.1)

Biểu tượng (Ngọn lửa): màu đen; Nền: màu trắng với bảy gạch sọc đỏ; số “4” ở góc đáy.

(Số 4.2)

Biểu tượng (Ngọn lửa): màu đen; Nền: nửa trên màu trắng, nửa dưới màu đỏ; số “4” ở góc đáy.

(Số 4.3)

Biểu tượng (Ngọn lửa): màu đen hoặc màu trắng; Nền: xanh dương; số “4” ở góc đáy.

1.5. Loại 5:

(Số 5.1)

Biểu tượng (Ngọn lửa trên vòng tròn): màu đen; Nền: màu vàng; số “5.1” ở góc đáy.

(Số 5.2)

Biểu tượng (Ngọn lửa): màu đen hoặc màu trắng; Nền: nửa trên màu đỏ, nửa dưới màu vàng; số “5.2” ở góc đáy.

(Số 5.1)

Biểu tượng (Ngọn lửa trên vòng tròn): màu đen; Nền: màu vàng; số “5.1” ở góc đáy.

(Số 5.2)

Biểu tượng (Ngọn lửa): màu đen hoặc màu trắng; Nền: nửa trên màu đỏ, nửa dưới màu vàng; số “5.2” ở góc đáy.

CHẤT PEROXYT HỮU CƠ

CHẤT PEROXYT HỮU CƠ

Nhóm 5.1		                              Nhóm 5.2

CHẤT ÔXI HÓA

CHẤT ÔXI HÓA

1.6. Loại 6:

(Số 6.1)

Biểu tượng (đầu lâu và xương chéo): màu đen; Nền: màu trắng; số “6” ở góc đáy.

(Số 6.1)

Biểu tượng (đầu lâu và xương chéo): màu đen; Nền: màu trắng; số “6” ở góc đáy.

(Số 6)

Nửa dưới của nhãn có thể mang dòng chữ: “CHẤT GÂY NHIỄM BỆNH” và “Trong trường hợp bị hư hại hoặc rò rỉ, thông báo ngay cho cơ quan y tế công”;

Biểu tượng (ba hình trăng lưỡi liềm chồng lên một hình tròn): màu đen; Nền: màu trắng; số “6” ở góc đáy.

(Số 6)

Nửa dưới của nhãn có thể mang dòng chữ: “CHẤT GÂY NHIỄM BỆNH” và “Trong trường hợp bị hư hại hoặc rò rỉ, thông báo ngay cho cơ quan y tế công”;

Biểu tượng (ba hình trăng lưỡi liềm chồng lên một hình tròn): màu đen; Nền: màu trắng; số “6” ở góc đáy.

1.7. Loại 7:

(Số 7A)

Loại I - TRẮNG;

Biểu tượng (hình ba lá): màu đen; Nền: màu trắng; chữ (bắt buộc): màu đen ở nửa dưới của nhãn hiệu:

“CHẤT PHÓNG XẠ”

“HÀM LƯỢNG…….”

“HOẠT ĐỘ…….”

Một vạch đỏ sau chữ “CHẤT PHÓNG XẠ”

Số “7” ở góc đáy.

(Số 7B)                                                (Số 7C)

Loại II - VÀNG;          	     Loại III - VÀNG;

Biểu tượng (hình ba lá): màu đen;

Nền: nửa trên màu vàng với viền trắng, nửa dưới màu trắng;

Chữ (bắt buộc): màu đen ở nửa dưới của nhãn hiệu:

“CHẤT PHÓNG XẠ”

“HÀM LƯỢNG…….”

“HOẠT ĐỘ…….”

Trong hộp có đường viền màu đen “CHỈ SỐ VẬN TẢI”

Hai vạch đỏ.                                           Ba vạch đỏ

sau chữ “CHẤT PHÓNG XẠ”.    sau chữ “CHẤT PHÓNG XẠ”

Số “7” ở góc đáy.

(Số 7E)

Loại 7 vật liệu phân hạch;

Nền: màu trắng;

Chữ (bắt buộc): màu đen ở nửa dưới của nhãn hiệu: “PHÂN HẠCH”

Trong hộp có đường viền màu đen ở nửa dưới của nhãn hiệu

“CHỈ SỐ AN TOÀN TỚI HẠN”

Số “7” ở góc đáy.

(Số 7A)

Loại I - TRẮNG;

Biểu tượng (hình ba lá): màu đen; Nền: màu trắng; chữ (bắt buộc): màu đen ở nửa dưới của nhãn hiệu:

“CHẤT PHÓNG XẠ”

“HÀM LƯỢNG…….”

“HOẠT ĐỘ…….”

Một vạch đỏ sau chữ “CHẤT PHÓNG XẠ”

Số “7” ở góc đáy.

(Số 7B)                                                (Số 7C)

Loại II - VÀNG;          	     Loại III - VÀNG;

Biểu tượng (hình ba lá): màu đen;

Nền: nửa trên màu vàng với viền trắng, nửa dưới màu trắng;

Chữ (bắt buộc): màu đen ở nửa dưới của nhãn hiệu:

“CHẤT PHÓNG XẠ”

“HÀM LƯỢNG…….”

“HOẠT ĐỘ…….”

Trong hộp có đường viền màu đen “CHỈ SỐ VẬN TẢI”

Hai vạch đỏ.                                           Ba vạch đỏ

sau chữ “CHẤT PHÓNG XẠ”.    sau chữ “CHẤT PHÓNG XẠ”

Số “7” ở góc đáy.

(Số 7E)

Loại 7 vật liệu phân hạch;

Nền: màu trắng;

Chữ (bắt buộc): màu đen ở nửa dưới của nhãn hiệu: “PHÂN HẠCH”

Trong hộp có đường viền màu đen ở nửa dưới của nhãn hiệu

“CHỈ SỐ AN TOÀN TỚI HẠN”

Số “7” ở góc đáy.

1.8. Loại 8:

(Số 8)

Biểu tượng (chất lỏng đang được đổ ra từ 2 ống thuỷ tinh và tác động vào một bàn tay và một vật liệu): màu đen;

Nền: nửa trên màu trắng, nửa dưới màu đen với đường viền trắng;

Số “8” ở góc đáy.

(Số 8)

Biểu tượng (chất lỏng đang được đổ ra từ 2 ống thuỷ tinh và tác động vào một bàn tay và một vật liệu): màu đen;

Nền: nửa trên màu trắng, nửa dưới màu đen với đường viền trắng;

Số “8” ở góc đáy.

8

8

CHẤT

ĂN MÒN

CHẤT

ĂN MÒN

1.9. Loại 9:

(Số 9)

Biểu tượng (bảy vạch dọc ở nửa trên): màu đen;

Nền: màu trắng;

Số “9” ở góc đáy.

(Số 9A)

Biểu tượng (bảy vạch dọc ở nửa trên, một nhóm ắc quy trong đó có một ắc quy bị vỡ và phát ra ngọn lửa ở dưới): màu đen;

Nền: màu trắng;

Số “9” ở góc đáy.

(Số 9)

Biểu tượng (bảy vạch dọc ở nửa trên): màu đen;

Nền: màu trắng;

Số “9” ở góc đáy.

(Số 9A)

Biểu tượng (bảy vạch dọc ở nửa trên, một nhóm ắc quy trong đó có một ắc quy bị vỡ và phát ra ngọn lửa ở dưới): màu đen;

Nền: màu trắng;

Số “9” ở góc đáy.

2. Kích thước nhãn, biểu trưng:

- Áp dụng đối với kiện hàng: 100 mm  x  100 mm;

- Áp dụng cho Container: 250 mm  x  250 mm;

- Áp dụng trên phương tiện: 500 mm  x  500 mm.

3. Báo hiệu nguy hiểm

3.1. Kích thước báo hiệu

30 cm

40 cm

3.2. Ví dụ biển hiệu màu cam có số hiệu nguy hiểm và số hiệu UN

Ghi chú: Riêng đối với xe có khối lượng hàng hoá cho phép tham gia giao thông dưới 05 tấn. Chủ phương tiện được điều chỉnh kích thước theo tỉ lệ phù hợp với thành xe tải nhưng không nhỏ hơn 50% kích thước nêu trên.

PHỤ LỤC IV

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM (...)
(Kèm theo Nghị định số:     /2024/NĐ-CP ngày     tháng    năm 2024

của Chính phủ)

___________________________

| Tên tổ chức, cá nhân:....... Số:.........../.......... -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
|  | ..........., ngày...tháng...năm..... |

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM (....)

Kính gửi:................................................................................

1. Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm:........................................................................................................................

Địa chỉ:.........................................................................................................

Điện thoại.......................Fax......................... Email: ………………………

2. Giấy đăng ký doanh nghiệp số….ngày….tháng....năm......, tại……............ hoặc Số CMTND hoặc số thẻ căn cước công dân/số hộ chiếu............ngày cấp..........nơi cấp (áp dụng trường hợp là cá nhân)

3. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số:…….do.…(tên cơ quan cấp)...(áp dụng đối với đơn vị kinh doanh vận tải).

4. Thông tin về phương tiện gồm: biển số đăng ký, thời hạn kiểm định, trọng tải được phép chở (áp dụng trong trường hợp vận chuyển theo chuyến).

5. Thông tin về người điều khiển phương tiện gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, hạng giấy phép điều khiển phương tiện (áp dụng trong trường hợp vận chuyển theo chuyến); đã được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình huấn luyện an toàn hàng hoá nguy hiểm; Số CMTND hoặc số thẻ căn cước công dân/số hộ chiếu............ngày cấp..........nơi cấp…..

6. Thông tin về người áp tải (nếu có) gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số CMTND hoặc số thẻ căn cước công dân/số hộ chiếu.

Đề nghị Quý Cơ quan xem xét và cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất nguy hiểm sau:

| TT | Tên gọi và mô tả | Số hiệu UN | Loại, nhóm hàng | Số hiệu nguy hiểm | Khối lượng vận chuyển (dự kiến) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm bao gồm:

1.

2.

…………

.....(tên tổ chức, cá nhân)......... cam kết bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về vận chuyển hàng nguy hiểm.

|  | ....…, ngày……tháng……năm……. Đại diện tổ chức, cá nhân (Ký tên, đóng dấu) |
| --- | --- |

Ghi chú:

- Đề nghị cấp loại hình nào thì ghi loại đó(cấp mới/cấp bổ sung phương tiện giao thông đường bộ/đường thủy nội địa).

- Trường hợp nộp trực tuyến, thực hiện kê khai thông tin theo hướng dẫn trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của cơ quan cấp phép.

PHỤ LỤC IVa

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN TRÊN GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM (....)
(Kèm theo Nghị định số:     /2024/NĐ-CP ngày     tháng    năm 2024

của Chính phủ)

___________________________

| Tên tổ chức, cá nhân:....... Số:.........../.......... -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
|  | ..........., ngày...tháng...năm..... |

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN TRÊN

GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM (....)

Kính gửi:................................................................................

1. Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm:................

Địa chỉ:.........................................................................................................

Điện thoại.......................Fax......................... Email: ………………………

2. Giấy đăng ký doanh nghiệp số….ngày….tháng....năm......, tại……............ hoặc Số CMTND hoặc số thẻ căn cước công dân/số hộ chiếu............ngày cấp..........nơi cấp (áp dụng trường hợp là cá nhân)

3. Số giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm……, ngày cấp……, ngày hết hạn……

4. Thông tin đề nghị điều chỉnh:

- Thông tin trên giấy phép vận chuyển đã cấp :……………………………

- Thông tin đề nghị điều chỉnh:……………………………………………

.....(tên tổ chức, cá nhân)......... cam kết bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về vận chuyển hàng nguy hiểm.

|  | ....…, ngày……tháng……năm……. Đại diện tổ chức, cá nhân (Ký tên, đóng dấu) |
| --- | --- |

Ghi chú: Trường hợp nộp trực tuyến, thực hiện kê khai thông tin theo hướng dẫn trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của cơ quan cấp phép.

# Phụ lục V

(Kèm theo Nghị định số:      /2024/NĐ-CP ngày  tháng  năm 2024

của Chính phủ)

___________________________

| Tên tổ chức, cá nhân: ................. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| Số: .............. /.............. | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |

..........., ngày...... tháng...... năm.....

PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM

(....)

Kính gửi:...........................................................................

1. Tên tổ chức/cá nhân vận chuyển hàng nguy hiểm:......

Địa chỉ: ...............................................................................................................

Điện thoại ………......… Fax......................... Email: ………………………….

2. Thông tin về phương tiện (hoặc danh sách kèm theo) gồm: biển số đăng ký, thời hạn kiểm định, trọng tải được phép chở……….

3. Họ và tên người điều khiển phương tiện (hoặc danh sách kèm theo):…………….

4. Loại hàng hóa nguy hiểm, khối lượng vận chuyển (liệt kê chi tiết từng loại, nhóm hàng hoá nguy hiểm)........

5. Tuyến đường bộ/thủy nội địa vận chuyển…..

6. Thời gian vận chuyển:………………..

7. Thông tin về phương tiện gồm: biển số đăng ký, thời hạn kiểm định, trọng tải được phép chở……….

8. Biện pháp ứng cứu khẩn cấp khi có sự cố cháy, nổ ………

Đề nghị Quý Cơ quan xem xét!

....…, ngày……tháng……năm……….

Đại diện tổ chức, cá nhân

(Ký tên, đóng dấu)